ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Введение

Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет требования к разработке программной части системы машинного зрения (далее — ПО СМЗ), предназначенной для автоматизации процесса сборки соединителей типа СНЦ-144.

В рамках выполнения научно-исследовательской работы (НИР) создаётся локальная система машинного зрения, способная самостоятельно принимать решения на основе анализа видеопотока с камеры. Система выполняет функцию позиционирования рабочего органа автоматического оборудования для установки держателей в изолятор.

Программная часть включает модули захвата и обработки видео, нейросетевого анализа, взаимодействия по протоколу MODBUS ASCII RS-485, а также графический интерфейс оператора с тремя режимами работы: ручной, автоматический и отладка.

2 Назначение и область применения

ПО СМЗ предназначена для:

2.1 Обработки потокового видео с видеокамеры в реальном времени.

2.2 Определения координат отверстий в изоляторе для установки держателей типа СНЦ-144.

2.3 Проверки ориентации держателя перед установкой и корректности установки после.

2.4 Обмена данными с головным устройством (автоматом) по протоколу MODBUS ASCII RS-485.

2.5 Визуализации процесса сборки и отображения телеметрии.

Область применения — автоматизированная сборка соединителей в производственных условиях.

3 Основания для разработки

Разработка выполняется на основании технического задания на выполнение НИР.

4 Технические требования к программной части

4.1 Общая структура

ПО СМЗ должно состоять из следующих модулей:

4.1.1 Модуль захвата видео (интеграция с камерой 4K).

4.1.2 Модуль обработки изображений и нейросетевого анализа.

4.1.3 Модуль калибровки (автоматической и ручной).

4.1.4 Модуль управления (ручной, автоматический, отладка).

4.1.5 Модуль графического интерфейса пользователя

4.2. Функциональные требования

ПО СМЗ должно обеспечивать:

4.2.1 Обнаружение изолятора в кадре.

4.2.2 Определение координат центров отверстий с точностью ±0,05 мм в декартовой системе.

4.2.3 Проверку ориентации держателя перед установкой (распознавание типа, положения, угла поворота).

4.2.4 Контроль правильности установки держателя после завершения операции (наличие/отсутствие, глубина, перекос).

4.2.5 Передачу координат и команд по MODBUS ASCII RS-485.

4.2.6 отображение видео с наложением результатов анализа.

4.3. Нейросетевые компоненты

Для выполнения задач позиционирования и контроля в составе ПО должна быть интегрирована нейросетевая модель, решающая следующие задачи:

4.3.1 Детекция отверстий изолятора.

4.3.2 Проверка ориентации держателя.

4.3.3 Контроль установки держателя.

Требования к обучению:

4.3.4 Использование размеченных данных (фотографии изоляторов, держателей).

4.3.5 Возможность дообучения под конкретную партию компонентов.

4.4. Интерфейс пользователя

Графический интерфейс должен содержать:

4.4.1 Область видеопотока с наложением разметки (найденные отверстия, метки установки);

4.4.2 Индикаторы состояния: «В очереди», «Готовые», «Бракованные»;

4.4.3 Телеметрию: текущие координаты, время цикла, ошибки.

4.4.4 Переключатели режимов: ручной, автоматический, отладка.

4.4.5 Органы ручного управления.

4.5. Входные и выходные данные

Входные:

4.5.1 Потоковое видео 4K через интерфейс камеры.

4.5.2 Команды по MODBUS ASCII RS-485.

Выходные:

4.5.3 Координаты отверстий с точностью второй знак после запятой.

4.5.4 Статус ориентации держателя.

4.5.5 Статус установки держателя.

4.5.6 Передача данных по MODBUS ASCII RS-485.

4.6. Алгоритм работы

4.6.1 Получение кадра с камеры.

4.6.2 Детекция изолятора.

4.6.3 Обнаружение первого отверстия.

4.6.4 Передача координат отверстия по MODBUS головному устройству.

4.6.5 Ожидание сигнала о завершении установки держателя.

4.6.6 Захват кадра, проверка ориентации держателя.

4.6.7 Передача результата контроля.

4.6.8 Переход к следующему отверстию.