Информация о интерфейсе MODBUS ASCII RS-485.

Краткая основная информация (срез) для дальнейшего понимания статей и прочего:

Modbus — это "язык", а RS-485 — это "голос" (физическая среда), поэтому важно, чтобы они совпадали.

Modbus — это открытый, широко используемый в промышленности коммуникационный протокол, основанный на архитектуре «ведущий-ведомый» (master-slave) для обмена данными между устройствами.

Он позволяет опрашивать контроллеры (ПЛК) через последовательные интерфейсы RS-485/232 (RTU, т. е. бинарное представление данных) или Ethernet (TCP/IP), обеспечивая интеграцию оборудования разных производителей.

- Modbus RTU: Бинарное представление данных, работает по RS-485/232, отличается высокой скоростью и компактностью сообщений.

- Modbus TCP: Использует Ethernet-сети, не требует расчета контрольной суммы, так как TCP/IP обеспечивает целостность.

- Modbus ASCII: Двоичные данные кодируются символами ASCII. Медленнее обычных.

RS-485 (EIA-485) — это популярный промышленный стандарт дифференциальной передачи данных, использующий двухпроводную (обычно) полудуплексную связь.

Дифференциальный (сигнал передается как разница напряжений между двумя проводами — A и B), что обеспечивает высокую помехоустойчивость. Он обеспечивает высокую помехозащищенность, позволяет объединять до 256 устройств на одной шине длиной до 1200 метров при скоростях до 10 Мбит/с, являясь основой для протокола. Топология сети: «Шина», при которой все устройства подключаются параллельно к одной паре проводов. Согласование линии (Терминация): Для предотвращения отражений сигнала на концах длинной линии связи обязательна установка терминальных резисторов (обычно 120 Ом) между линиями A и B.

Основная информация:

https://wiki.iarduino.ru/page/Modbus-RS485/ - описана работа протокола Modbus, какие команды в протоколе используются. Работа через RS485 подключение к Piranha UNO, Piranha ESP32

и конвертирующий модуль (https://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/max485-konvertiruyuschiy-modul-dlya-arduiny.html).

https://lesson.iarduino.ru/page/urok-26-2-soedinyaem-dve-arduino-po-standartu-rs485/ - Пример соединения двух Arduino через RS485.

https://robotclass.ru/tutorials/arduino-rs485/ - соединение двух Arduino через RS485.

https://www.ivtechno.ru/articles-one?id=19 – подробный разбор интерфейса RS-485, как работает, какие проблемы могут возникнуть и их решение.

https://bolid.ru/projects/iso-orion/safety-and-security/communication-channels/rs-485/ - разобраны топологии, которые используются для организации через интерфейс rs485.

https://clck.ru/3SavgP ; https://www.reallab.ru/bookasutp/2-promishlennie-seti-i-interfeisi/2-3-interfeisi-rs-485-rs-422-i-rs-232/ - более подробный разбор согласования.

https://www.niubolsensor.com/Technical-Support/How-to-connect-RS-485-sensor-device-to-PC.html - подключение «адаптера» usb-rs485 (нужен для подключения к пк).

https://forum.arduino.ru/t/samodelnyj-priemnik-dlya-vspyshek-elinchrom-serii-rx/19026 - проект с обменом данных по rs485.

https://forum.arduino.ru/t/arduino-i-modbus-rtu-rs-485/10055/15 - подключение modbus rs485.

https://3d-diy.ru/blog/rs-485-interfejs/?srsltid=AfmBOoqXiM0QZKEURlD46-Jb4KNq8Y_XAq_wyQJzPSuSd3fVZOqZlBha – подключение нескольких мк.

https://zeuselectro.com/info/articles/obmen-dannymi-cherez-interfeys-rs485/ - решение проблем связи rs485.

https://docstech.ru/rs485/ - программная реализация (класс rs485) на разных мк (есть esp32). UART.

https://opiobjektid.tptlive.ee/Automatiseerimine/124_rs485_interfae.html - описание интерфейса